Научно - производственное

предприятие “Доза”

Программное обеспечение «Конфигуратор»

руководство пользователя

Содержание:

- Назначение программы «Конфигуратор»

- Условия выполнения программы

  - Системные требования

  - Установка и запуск программы

  - Подключение прибора серии БОП к компьютеру

- Выполнение программы

  - Настройка программы

  - Отображение состояния прибора

  - Редактирование параметров прибора

  - Редактирование формы отображения

  - Работа с окном терминала

- Сообщения оператору

  - Информационные сообщения

  - В случае непредвиденных осложнений

- Приложение 1.

## 1. Назначение программы «Конфигуратор»

Программа «Конфигуратор» предназначена для проверки работоспособности, настройки, поверки, анализа данных (в том числе архивных) в устройствах серии БОП СРК «Пеликан» «НПП Доза». Программа поддерживает конфигурирование через ini-файл, что позволяет вносить изменения в интерфейс программы, поддержку работы с новыми устройствами без изменения программного кода. Начальная конфигурация ini-файла обеспечивает поддержку следующих устройств:

- БОП-1

- УДА-1АБ

- УДГ-1Б

- УДГБ-01T

- БОП-1С

- БОП-1СП

- БОП-1М

- УДИ-1Б

С помощью программы «Конфигуратор» можно прочитать информацию о внутреннем состоянии прибора, вывести информацию о возможных ошибках и сбоях в его работе, произвести настройку отдельных параметров или переключить его режим работы. Кроме того, можно изъять архивные данные измерений и рабочие спектры для дальнейшего анализа.

## 2. Условия выполнения программы

### 2.1. Системные требования

Для полноценной работы программы «Конфигуратор» необходим компьютер с установленной операционной системой семейства MS Windows (версия не ниже Windows 98), c сетевой платой Ethernet и свободным COM-портом (RS-232).

### 2.2. Установка и запуск программы

Для установки программы воспользуйтесь фирменным компакт-диском НПП «Доза» с дистрибутивом программы.

Программа «Конфигуратор» допускает запуск с любого носителя без предварительной установки в систему. Для запуска программы необходимо запустить файл «configurer.exe». Следует проследить, чтобы рядом с файлом «configurer.exe» находился файл «configurer.ini», в котором прописаны все необходимые настройки. Отсутствие файла «configurer.ini» или его неправильное содержание приведёт к некорректной работе программы.

### 2.3. Подключение прибора серии БОП к компьютеру

Для связи с БОПами может использоваться два типа связи: RS-232 и TCP/IP.

В случае RS-232, подключение компьютера к прибору серии БОП производится кабелем, прилагаемым к системе. С одной стороны кабель должен быть подключен к прибору через разъём с надписью «RS-232» на задней панели прибора, с другой - к свободному девятиштырьковому COM-порту компьютера. Прибор, как и компьютер, при этом может быть включен. Допускается одновременный запуск двух программ, настроенных на разные COM-порты, для  одновременного подключения двух приборов БОП к одному компьютеру. Однако не следует запускать программу «Конфигуратор» дважды с одними и теми же настройками COM-порта.

В случае TCP/IP, подключение компьютера к прибору должно осуществляться через локальную сеть Ethernet. Для подключения компьютера к сети Ethrnet используется патч-корд, которым соединяется разъём на плате Ethernet компьютера с разъёмом на сетевом  концентраторе. Компьютер и сетевой концентратор при соединении патч-кордом могут быть включены. Патч-корд (или схема его распайки) поставляются вместе с системой.

## 3. Выполнение программы

### 3.1. Настройка программы

Для работы с программой необходимо проконтролировать наличие и актуальность файла «configurer.ini» рядом с файлом «configurer.exe». В этом файле прописаны доступные параметры для всех поддерживаемых устройств серии БОП.

После запуска программы «Конфигуратор» следует выбрать тип связи (RS-232 или TCP/IP) через меню или нажатием соответствующих кнопок мышью на панели. Если тип связи уже выбран, ничего дополнительно делать не нужно. Выбранный тип связи, положение и размер окна программы будут сохранены для следующего сеанса. Для контроля соединения необходимо нажать клавишу «Обновить» для получения списка доступных страниц параметров. При этом прибор должен идентифицироваться, и его наименование должно высветиться в корневом элементе дерева страниц параметров (см. рис. 1).

Убедитесь, что связь есть, в случае необходимости обратитесь за советом к разработчику.

### 3.2. Отображение состояния прибора

При указании интерфейса и адреса (в случае TCP/IP) и нажатии клавиши «Обновить» программа автоматически определяет подсоединённое устройство и строит дерево доступных страниц конфигурирования. В каждой странице может быть определено некоторое количество параметров настройки. Для доступа к ним необходимо выбрать в дереве слева соответствующее название страницы и дважды кликнуть на нём мышью. При этом на экране появится модальное окно – прогресс бар, индицирующее процесс передачи информации. По окончании передачи это окно исчезает. В этот момент необходимо проконтролировать надпись в статусбаре (снизу в окне программы). Эта надпись должна гласить что данные переданы успешно. В противном случае операцию необходимо повторить. В результате вышеописанной процедуры в правой половине окна программы можно увидеть список параметров и их значений. Часть параметров может быть доступна для редактирования, часть – нет. Визуальные элементы, служащие для отображения параметров являются стандартными для MS Windows, это могут быть:

- окно редактирования (Edit);

- пометка (CheckBox);

- радиогруппа (RadioGroup);

- панель (Panel).

- кнопка (Button)

- подпись (Label)

Могут присутствовать также специализированные элементы управления с набором кнопок, собственными элементами меню и другими деталями. Например, эти элементы управления используются для отображения спектров и архивов. Однако в своём составе они используют стандартные элементы управления Windows, просты и интуитивно понятны.

В некоторых случаях необходимо следить за актуальными значениями параметров. Для этого можно использовать механизм автообновления. Для его использования необходимо задать время обновления в секундах (на рис. 1 этот параметр «20») и поставить галочку в элементе управления «Автообновление» основного окна программы.

Отображение параметров, доступных только на чтение, по умолчанию, имеет вид слабо контрастный с фоном. Однако если оператор имеет слабое зрение, он может использовать «галочку» в меню «Сервис», в пункте «Отображать "ReadOnly" как обычно». При этом элементы отображения доступные только на чтение, будут отображены как доступные на запись. В некоторые из них можно будет даже внести изменения, однако физически эти изменения в прибор записаны быть не могут.

### 3.3. Редактирование параметров прибора

Многие параметры приборов серии БОП, доступны для редактирования. Для того чтобы изменить значение параметра, необходимо сначала отобразить его, затем отредактировать в окне отображения, после чего произвести запись в прибор. Запись осуществляется нажатием клавиши «Передать» или из соответствующего элемента меню программы.

После процедуры передачи следует проконтролировать надпись в статусбаре программы (снизу в окне программы). Надпись должна гласить что данные успешно переданы.

### 3.4. Редактирование формы отображения

Программа «Конфигуратор» позволяет вносить изменения в отображаемый список параметров на каждой странице. Для редактирования формы и положения следует «утопить» кнопку «Переключение между режимом редактирования значений и редактированием положений элементов» или выбрать соответствующий пункт меню. При этом все визуальные элементы в правой части окна программы могут быть перенесены с одного места панели на другое мышью. Для этого нужно просто нажать левую клавишу мыши на выбранном объекте и не отпуская её перетащить в нужное место. Если же конечной точкой переноски будет место вне панели или исходная точка, то визуальный элемент «всплывёт» над программой и станет доступен для редактирования формы. После редактирования формы, элемент необходимо вновь установить в панель.

Если произведённые изменения оказались удачными, то их можно сохранить для последующего использования. Для этого необходимо выбрать элемент меню «Сохранить внешний вид».

В случае, если конфигурация отображения содержит некачественные формы и положения визуальных элементов, может пригодиться пункт меню «Построение по умолчанию». При выборе этого пункта, визуальные элементы будут выстроены один за другим сверху вниз.

### 3.5. Работа с окном терминала

В некоторых случаях бывает полезно увидеть протокол обмена с устройством серии БОП. Иногда полезно также перезапросить какой-либо параметр. В этих случаях удобно использовать встроенное в программу окно терминала. Окно терминала вызывается клавишей с изображением телефона или соответствующим пунктом меню. Оно делится на три области. Левая область содержит список вызванных параметров и последние их значения. Двойное нажатие левой клавишей мыши на любой из строчек этой области приведёт к перечитыванию значения параметра. Правая область – окно в котором ведётся протокол обмена. Значком «>» помечаются исходящие данные, а значком «<» помечаются принятые данные. Нижняя область – область свободных команд. Набранные здесь строки могут быть посланы устройству на уровне представления протокола обмена. Для этого необходимо в этой области активизировать контекстное меню (правой клавишей мыши) и выбрать соответствующий его пункт.

## 4. Сообщения оператору

### 4.1. Информационные сообщения

Информационные сообщения оператору делятся на две группы.

Одна группа – это сообщения о ходе выполнения программы. Другая группа – информация от прибора. Первая группа включает в себя сообщения в статусбаре основного окна программы и прогрессбар обмена.

Сообщения в статусбаре основного окна программы могут быть следующие:

«Активирован доступ через COM-порт» - при активации RS232-связи;

«Активирован доступ через TCP/IP» - при активации TCP/IP-связи;

«Соединение не установлено» - при неудачно выбранном соединении (например несуществующий COM-порт);

«Соединение установлено, связи с устройством нет» - при неудачном соединении по выбранному каналу и попытке обновления информации;

«Устройство ХХХ  страница YYY» - при удачном чтении информации из устройства XXX на странице свойств YYY.

«Данные не были прочитаны из устройства должным образом» - при длительной ошибке в процессе приёма данных от устройства или неправильной структуре файла «configurer.ini».

«Все изменения успешно переданы» - при корректно переданной устройству информации.

«Некоторые изменения переданы неудачно» - в случае неподтверждённой передачи данных для некоторых параметров.

Прогрессбар указывает сколько в процентах информации передано в настоящий момент в прибор или считано из прибора.

Информационные сообщения второй группы зависят от типа прибора, его состояния и режима работы. Информация передаётся на визуальные элементы правой панели основного окна программы в виде числовых значений, положения радиокнопки или «галочки» для простых параметров, а также в виде таблицы для архивов и графика для спектра в отдельных окнах.

### 4.2. В случае непредвиденных осложнений

Прочтите внимательно эту инструкцию ещё раз. Для этого можно воспользоваться также встроенной в программу справкой, доступной по F1.

Свяжитесь со специалистами  службы поддержки или программистами НПП «Доза».

Программа активно усовершенствуется, так что если у вас возникли какие-либо замечания и предложения, просим присылать их нам для корректировки программы. Свежие, исправленные и дополненные версии программы, а также ini-файлы будут доступны на сайте www.doza.ru в разделе технической поддержки.

## Приложение 1.